Федеральное агентство по связи и информатизации

СибГУТИ

# Кафедра АЭС

Расчётно-графическое задание на тему:

СИСТЕМЫ КОММУТАЦИИ   С  ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТВМИ

## Выполнила:

#### Проверил:

Новосибирск 2005

Содержание:

- Задание

- Разработка структурной схемы  ГТС  и нумерации АЛ

- Определение количества BSS, включаемых в MSC

- Расчет интенсивностей телефонных нагрузок

- Расчет объема оборудования проектируемой MSC

- Расчет объема оборудования проектируемой РАТС

1.Задание

Расчетно-графическое задание № 16

- Изобразить схему заданной ГТС

- Разработать систему нумерации абонентских линий и MS

- Рассчитать объем оборудования МСС для заданной РАТС-5

- В заданную РАТС-5 включены:

  - ТА квартирного сектора 18500

  - ТА народнохозяйственного сектора 14900

  - Городские таксофоны   60

  - MSC куда включены BSS c 15000 MS с удельной нагрузкой на 1 MS 0,07Эрл.

- MSC включен в РАТС-5 и АМТС, а также имеет выход в GMSC.

- Сведения о существующей сети

| РАТС на Сети | Емкость | амонт | # Расстояние между станциями, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РАТС-2 | РТАС-3 | РАТС-4 | РТАС-5 |
| РАТС-1 | 9000 | 0,062 | 6,6 | 6 | 7 | 6,9 |
| РАТС-2 | 12700 | 0,03 | - | 8 | 4,8 | 5,2 |
| РАТС-3 | 13500 | 0,05 | - | - | 6 | 5 |
| РАТС-4 | 11600 | 0,04 | - | - | - | 4,6 |
| РАТС-5 | По заданию |  | - | - | - | 5,5 |

- На сети есть выход на АМТС

- В городе до 500 тыс. человек

2. Разработка структурной схемы  ГТС  и нумерации АЛ.

1.1 Структурная схема ГТС.

Vcл=172

Nикм=7

Vсл=291

Nикм=10

В  этом  разделе  выбирается  принцип построения ГТС. В моем случае суммарная  емкость  ГТС  <  80000  номеров, то сеть целесообразно строить по принципу "каждая с каждой.  На  схеме указывается назначение,  емкость, код  РАТС;  расстояние  между  АТС, количество   СЛ.. Схема представлена на рисунке 1.1.

Vcл=219

Nикм=8

Vcл=201

Nикм=6

Vсл=327

Nикм=11

Vcл=261

Nикм=8

6,6км

8кмм

12700

РАТС 2

Vcл=1044

Nикм=35

5,2км

4,8км

6км

9000

13500

РАТС 1

РАТС 3

5м

6,9км

6км

7км

УСС

4,6

11600

33460

РАТС 4

РАТС 5

5,5км

Vсл=212

Nикм=8

АМТС

Vсл=233

Nикм=8

9500

MSC

Vcл=442

Nикм=15

Исходящие

Vcл=458

Nикм=16

Vcл=193

Nикм=7

bc

GMSC

Входящие

Рисунок 1.1- Структурная схема ГТС.

1.2 Разработка системы нумерации АЛ на ГТС.

В  этом  разделе  необходимо  дать обоснование выбора типа  и  значности  нумерации  абонентских  линий  и кодов РАТС и MSC. Разработка системы нумерации сводится в табл.1.1:

Таблица.1.1

Нумерация абонентских линий на ГТС.

| Номер РАТС | Емкость | Код АТС | Нумерация |
| --- | --- | --- | --- |
| РАТС 1 | 9000 | 10 | 100000-108999 |
| РАТС 2 | 12700 | 20-21 | 200000-212699 |
| РАТС 3 | 13500 | 30-31 | 300000-313499 |
| РАТС 4 | 11600 | 40-41 | 400000-41159 |
| РАТС 5 | 33460 | 50-53 | 500000-533459 |
| MSC | 15000 |  | 83832600000- 83832614999 |

Как производился расчет:

РАТС1     Пусть Код АТС—10,  Нумерация    100000  т.к < 80000

9000

109000

1

108999

И так для каждой РАТС и МSC

3  Определение количества BSS, включаемых в MSC.

В данной работе будем считать, что абоненты размещаются равномерно по всей территории сети, поэтому количество приемо – передатчиков на всех BS можно принять одинаковым, но не более 16…20 на одной BS.

С учетом вышесказанного, рассчитаем требуемое количество передатчиков для организации Um – интерфейса между MS и BS.

Допустим сеть GSM должна обслужить 15000 абонентов (N MS =15000).

Если один MS создает нагрузку 0,07 Эрл, то общая нагрузка на сеть составит

AMSC =aMS*NMS =0,07*15000 = 1050 Эрл

Примем потери в сети 1%, получим поступающую нагрузку равную:

AMSC поступ =0,99 *АMS =0,99*1050= 1039,5 Эрл

Один приемо – передатчик поддерживает в Um- интерфейсе  в каждом TDMA – кадре –  8 временных каналов.

Допуская нагрузку на один временной канал с множественным доступом равной 0,75 Эрл, рассчитаем общее число временных каналов трафика (TCH):

N TCH= AMSC поступ  / 0,75= 1039,5/0,75 =1386 каналов TCH

Учитывая, что на одной частоте можно организовать 8 каналов TDMA из которых один временной канал отводится под канал управления, 7-для разговора TCH,  получим общее число приемо – передатчиков (TR).

NTR=[NTCH−17+1]=[1386−17+1] =198 TR

Пусть на каждой  ВS расположено 15 приемо – передатчиков, тогда число BS равно:

NBS=[NTR−115+1]=[198−115+1] =14 BS

Итак для организации Um- интерфейса к 15000 MS, необходимо установить на сети 14 BS с общим числом приемо – передатчиков(TR) 198 (по 15 на каждой BS).

- A-bis интерфейс – это интерфейс между BS  и  BSC для передачи речевой и сигнальной информации, а также служебной информации для техобслуживания BS.

В A-bis интерфейсе используются 2048 кбит/с потоки, в которых речь передается в сжатом виде и под один речевой канал отводится 16 кбит/с, т.о., в одном 2048 кбит/с потоке организуется до 2048/16=128каналов, 120 из которых выделяется для пользовательской информации, а остальные служебные (сигнализация по протоколу LAP-D, синхронизация и О&M). Таким образом для одной BS, обслуживающей 15 приемо- передатчиков или 15*7=105 каналов трафика, необходимо организовать в A-bis интерфейсе по одному 2048кбит/с потоку.

Итого получаем суммарное количество потоков на входе BSC равно:

NPDCAbis=NBS=14

- А-интерфейс – интерфейс между BSC и MSC организуется по первичным цифровым потокам (PDC) со структурой каналов 16 кбит/с или 64кбит/с в зависимости от местоположения транскодера (TCE). Экономичнее располагать ТСЕ ближе к MSC, т.к. при этом количество первичных потоков сокращается в 4 раза.

В А-интерфейсе между BSC и TCE, организованном со сжатием речевой информации, можно организовать 120 разговорных каналов и каналы сигнализации по протоколам LAP-D и BSSAP/SCCPдля поддержки процедур установления соединения и хэндовера. Рассчитаем необходимое количество первичных потоков в А-интерфейсе:

NPDCA=NPDCAbis=14

В А'- интерфейсе между ТСЕ и MSC количество потоков увеличивается в 4 раза т.к. скорость каждого канала 64 кбит/с

NPDCA'=NPDCA∗4=14∗4=56 PDC

4  Расчет интенсивностей телефонных нагрузок

3.1 Расчет исходящей нагрузки для РАТС-5.

Содержание исходных данных:

- Структурный состав абонентов (в городе до 500 тыс. чел.).

- Ci - среднее число вызовов в чнн.

3.  Ti - средняя продолжительность разговора i - категория источника             нагрузки:

ТА нх, ТА кв.

4. Pp - доля состоявшихся разговоров.

Данные определяются по таблице 2.

| Скв | Ткв | Снх | Тнх | Ст | Тт | Рр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 110 | 3.6 | 85 | 10 | 110 | 0.5 |

Интенсивность исходящей нагрузки (Аисх)

определяется   по формуле :

Аисх =   Амест/3600 + Амг , Эрл;

Амест =Ni * Ci * ti  , Эрл,

где     Ni - количество абонентов i-той категории;

ti - средняя продолжительность одного занятия, сек

ti = w* Pp (tсо + n * tн + tу + tпв + Ti), с ,

где  tсо  - время слушания сигнала "Ответ станции", 3с;

n * tн - время набора n знаков номера

с дискового ТА(tн = 1.5 с)

с тастатурного ТА(tн = 0.8 с);

tпв  - время ПВ при состоявшемся соединении, 7 - 8 с;

tу   - время установления соединения с момента окончания набора номера до подключения к линии ТА-Б,   2.0 с;

w - коэффициент, учитывающий продолжительность занятия приборов вызовами, которые не закончились разговорами (занятость, неответ                    абонента Б, ошибки вызывающего абонента и т.д.).

w определяется по таблице3.

Таблица3

Зависимость коэффициента w  от Ti при Pp=0.5.

| Ti | 85 | 110 |
| --- | --- | --- |
| W | 1.23 | 1.185 |

tкв = 1.185*0.5(3+1.5*6+2+7+110)=77.6c=0.02ч

tнх = 1.23*0.5(3+6*1.5+2+7+85)=65.2c=0,0182ч

tт   = 1.185*0.5(3+6*0.8+2+7+110)=75c=0,0212ч

Амест =976+407+12=1395 Эрл

Результаты расчета сводятся в таблицу 3.1:

Таблица 3.1

Интенсивность местной нагрузки от различных категорий источников нагрузки

| Категория ТА | Ni | Ci | Ti | Pp | w i | ti | Aiмест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нар-хоз. | 14900 | 3,6 | 85 | 0.5 | 1.23 | 0,0182 | 976 |
| Кварт. | 18500 | 1.1 | 110 | 0.5 | 1.185 | 0,02 | 407 |
| Таксофоны | 60 | 10 | 110 | 0.5 | 1.185 | 0,0212 | 12 |
| Итого | 33460 | 14,6 | 305 |  | 3.6 | 0,0594 | 1395 |

Расчет междугородной нагрузки:

Амг (зсл) = а зсл * (Nкв+Nнх)*1.05,     Эрл;

Где       а зсл  - удельная нагрузка на заказно-соединитель-

ные линии (зсл) от одного абонента,

а зсл  = 0.0043 Эрл.

1.05  - коэффициент, учитывающий наличие АОН на проектируемой РАТС

Амг (зсл) = 0.0043*(33400)*1.05=150,8 Эрл.

После этого можно определить Аисх.

Аисх =  150.8+1395=1545.8 Эрл.

3.2 Расчет интенсивностей нагрузок от MSC

Будем считать, что вся нагрузка AMSC поступ = 1039.5 Эрл распределяется между:

- к своим  мобильным абонентам ( к MS);

- к абонентам телефонной сети общего пользования PSTN (через РАТС-5 и АМТС)

- к абонентам других сетей с ПО (через GMSC)

Предположим, что нагрузка между  своими  мобильными абонентам ( MS) и

абонентами PSTN распределяется пропорционально емкостей, т.е

AMSC поступ = 1039.5 Эрл     это нагрузка ко всем абонентам сети Nсети,

А MS  это нагрузка к мобильным абонентам (MS) своей MSC N MSC, тогда

А MS =AMSC поступ∗ΝMSCNсети=1039.5∗1500095260= 163.7 Эрл,

где Nсети=N РАТС-1+ N РАТС-2+ N РАТС-3+ N РАТС-4+ N РАТС-5+ N MSC  т.е. емкость всей сети (95260 абонентов)

Остальная нагрузка направляется к абонентам PSTN и к  GMSC

АGMSC+A PSTN= AMSC поступ - А MS=1039.5-163.7=875.8 Эрл

Будем считать, что 10% этой нагрузки это нагрузка к абонентам других сетей с ПО (АGMSC), тогда

АGMSC=( АGMSC+A PSTN)*0,1=875.8*0,1=87.6 Эрл

Остальная нагрузка это к абонентам телефонной сети общего пользования PSTN (A PSTN):

A PSTN= ( АGMSC+A PSTN)- АGMSC=875.8-87.6=788.2 Эрл

Эта нагрузка пополам распределяется между РАТС-5 и АМТС

АMSC-РАТС-5 = A PSTN/2=788.2/2=394.1 Эрл

АМSC-АМТС  = A PSTN/2=788.2/2=394.1 Эрл

3.3 Расчет интенсивностей нагрузок распределяемых

между РАТС.

В этом разделе  нужно рассчитать межстанционную  исходящую и  входящую   нагрузку  проектируемой   РАТС.  Нагрузки   к  узлу спецслужб (УСС) и на АМТС поступают на свои направления и  поэтому в  расчете  межстанционных  нагрузок  не  учитываются.  Всего  на цифровое  коммутационное  поле  ступени  SN  проектируемой   РАТС поступает нагрузка:

Акп = Аисх +АMSC-РАТС-5  , Эрл;

Акп = 1545.8 +394.1=1939.9 Эрл

Между станциями распределяется только местная нагрузка за вычетом

нагрузки к УСС. К УСС обычно направляется 3-5 % нагрузки местной.

Для   проектируемой   РАТС   рассчитать   нагрузку,    подлежащую

распределению, можно следующим образом:

Акп мест вх = Акп - Амг   Эрл;

Акп мест вх = 1939.9-150.8=1789.1Эрл.

Акп мест вых = Акп мест вх   * 0,98            Эрл;

Акп мест вых = 1789.1  * 0,98 = 1753.32   Эрл.

Аусс = 0.03 * Акп мест вых      Эрл;

Аусс = 0.03 * 1753.32 = 52.6   Эрл;

Ар = Акп мест вых - Аусс        Эрл;

Ар = 1753.32   – 52.6  = 1700.7  Эрл;

где Ар -   нагрузка РАТС, подлежащая распределению

между всеми РАТС  сети.

Для  существующих АТС  известна их емкость и удельная нагрузка на один монтированный номер существующих РАТС. Тогда местная нагрузка, поступающая на КП существующих РАТС:

Акп вхi = а монт  * Ni       Эрл;

Ni - емкость существующей АТС (задана в исходных данных).

Для  расчета  нагрузок можно использовать формулы приведенные выше.

Итоги расчета нагрузки, распределяемой между АТС, сводятся в таблицу3.2:

Таблица3.2

Нагрузки, распределяемые между АТС

| Обозначение нагрузок | Станции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАТС-1 | РАТС-2 | РАТС-3 | РАТС-4 | РАТС-5 |
| А вх кп | 558 | 381 | 675 | 464 | 1789.1 |
| Авых кп | 546.8 | 373.4 | 661.5 | 454.7 | 1753.32 |
| А усс | 16.4 | 11.2 | 19.8 | 13.6 | 52.6 |
| Ар | 530.4 | 362.2 | 641.7 | 441.1 | 1700.7 |

  - Определение межстанционных нагрузок.

а) Определение нормированных коэффициентов тяготения между РАТС

Распределение межстанционной нагрузки осуществляется в соответствии с нормированными коэффициентами тяготения nij. Величина nij зависит от расстояния между станциями lij  и от местоположения станций. Расчет nij можно производить по формуле 3.4.1.

nij = 0,77* е – 0.1* lij  + 0,23	                  (3.4.1)

где     i,j – номера РАТС;

nij – нормированный коэффициент тяготения между i- й и j- й АТС;

lij – расстояние между i и j АТС.

При внутристанционном тяготении (когда i=j) nij=1. Кроме того, при определении nij   нужно учитывать тяготение между периферией города  и его административным центром. Номер АТС, расположенной в центре города, задается произвольно. При связи от периферии к центру nij увеличивается на 5% ;при связи от центра к периферии уменьшается на 5%. Значение nij сводятся в таблицу 3.4а. В таблице нужно выделить строку и столбец АТС расположенной в центре города.

# Таблица 3.4а.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.628 | 0.653 | 0.612 | 0.616 |
| 2 | 0.628 | 1 | 0.576 | 0.706 | 0.688 |
| 3 | 0.653 | 0.576 | 1 | 0.653 | 0.697 |
| 4 | 0.612 | 0.706 | 0.653 | 1 | 0.716 |
| 5 | 0.616 | 0.688 | 0.697 | 0.716 | 1 |

б) Определение межстанционной нагрузки

Интенсивность нагрузки от РАТС к РАТС определяется по формуле 3.4.2

Aij=Api∗Aj∗nijk=1k=mAk∗nik,      (3.4.2)

где Аpi  - нагрузка i- ой РАТС, подлежащая распределению;

АК , Аj- нагрузки на выходе КП  РАТСк и РАТСj;

m -число РАТС на сети вместе с проектируемой.

Результаты  расчета  сводятся в таблицу 3.4б:

Таблица 3.4б

Межстанционные нагрузки на ГТС

| Аi5 | A15 | A25 | A35 | А45 | А55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 222.843 | 166.437 | 284.891 | 202.156 | 951.556 |
| A5i | A51 | A52 | A53 | А54 | А55 |
|  | 182.803 | 139.424 | 250.228 | 176.69 | 951.556 |

3.5 Расчет входящей междугородной нагрузки

А вх мг (слм)= а слм*N ,Эрл,

где N - емкость РАТС-5;

а слм - удельная нагрузка на одну соединительную линию междугородную. а слм = 0.0036

А вх мг (слм) = 0.0036*33460=120.456 Эрл.

3.6 Определение расчетных  нагрузок на проектируемой РАТС

Все  средние   значения  нагрузок   переводятся  в   расчетные  и представляются по форме таблице.3.6.(с использованием формулы (3.6.1)).

Y=A+0.6742A,     (3.6.1)

Таблица 3.6.

Средние и расчетные значения интенсивностей нагрузок

| Обозначение средней нагрузки | Значение средней нагрузки | Обозначение расчетной нагрузки | Значение расчетной нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| Азсл | 150,8 | Yзсл | 159.1 |
| Аслм | 120.5 | Yслм | 127.9 |
| А15 | 222.843 | Y15 | 232.907 |
| А25 | 166.437 | Y25 | 175.135 |
| А35 | 284.891 | Y35 | 296.271 |
| А45 | 202.156 | Y45 | 205.3 |
| А55 | 951.556 | Y55 | 972.353 |
| А51 | 182.803 | Y51 | 191.918 |
| А52 | 139.424 | Y52 | 147.385 |
| А53 | 250.228 | Y53 | 260.893 |
| А54 | 176.69 | Y54 | 185.652 |
| Аусс | 951.556 | Yусс | 972.353 |
| АMSC-РАТС-5 | 394.1 | YMSC-РАТС-5 | 407.5 |
| А MSC- АМТС | 394.1 | Y MSC- АМТС | 407.5 |

5. Расчет объема оборудования проектируемой MSC

4.1 Расчет числа  ИКМ-линий от проектируемой

MSC к существующим РАТС, АМТС

Расчет числа каналов и  аналоговых СЛ от проектируемой  MSC к  существующим РАТСЭ  производится по  1-й формуле Эрланга при потерях Р=0.005; к АМТС- при потерях 0.001.

Расчет сводится в таблицу 4.1:

Таблица 4.1

Количество исходящих ИКМ-линий от MSC

| Нагрузки к | РАТС-5 | АМТС |
| --- | --- | --- |
| Y | YMSC-РАТС-5 | Y MSC- АМТС |
| V сл | 442 | 458 |
| N икм | 15 | 16 |

Расчет числа ИКМ - линий осуществляется по формуле:

N икм = En [ V СЛ-1) / 30 + 1  ]               (4.1)

Расчет  Vсл производился при помощи программа ERL.exe

6. Расчет объема оборудования проектируемой РАТС

5.1 Расчет объема оборудования межстанционной связи.

5.1.1 Расчет числа исходящих ИКМ-линий от проектируемой

РАТС к существующим РАТС, АМТС, УСС.

Расчет числа каналов и  аналоговых СЛ от проектируемой  РАТС к  существующим РАТСЭ  производится по  1-й формуле Эрланга при потерях Р=0.005; к АМТС- при потерях 0.001; к УСС- также  при потерях Р=0.001. Расчет сводится в таблицу 5.1:

Таблица 5.1

Количество исходящих ИКМ-линий от РАТС-5

| Нагрузки к | РАТС 1 | РАТС 2 | РАТС 3 | РАТС 4 | РАТС 5 | УСС | АМТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y 5i | Y51 | Y52 | Y53 | Y54 | Y55 | Yусс | Yзсл |
| V сл | 219 | 172 | 291 | 212 | 1044 | 1044 | 193 |
| N икм | 8 | 6 | 10 | 8 | 35 | 35 | 7 |

Расчет числа ИКМ - линий осуществляется по формуле:

N икм = En [ V СЛ-1) / 30 + 1  ]               (5.1)

5.1.2 Расчет числа входящих ИКМ-линий от существующих  АТСЭ,АМТС.

Расчет числа  каналов от АТСЭ к  проектируемой EWSD осуществляется  по  1ф.Эрланга  при  Р=0,005.  Расчет  количества ИКМ-линий  производится  по  формуле  (5.1).

Считаем,  что  на  сети  в  качестве  АТМС используется АТМСЭ, поэтому расчет числа каналов аналоговых СЛ  производится по  1ф.Эрланга  при  Р=0,001.  Для  расчета  количества ИКМ-линий используется формула (5.1). Результаты  расчета сводятся в таблицу 5.2

Таблица 5.2

Количество входящих ИКМ-линий на РАТС-5

| Нагрузки от | РАТС 1 | РАТС 2 | РАТС 3 | РАТС 4 | РАТС 5 | АМТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y i5 | Y15 | Y25 | Y35 | Y45 | Y55 | Yслм |
| V сл | 261 | 201 | 327 | 233 | 1044 | 159 |
| N икм | 9 | 7 | 11 | 8 | 35 | 6 |

Расчет числа ИКМ - линий осуществляется по формуле:

N икм = En [( V СЛ-1) / 30 + 1  ]